Báo cáo bài thi Hệ thống nhúng – Board SN32F407_EVK

Đề bài: Đồng hồ số hiển thị trên LED 7 đoạn với cài đặt giờ và báo thức

Họ và tên sinh viên:

| Họ và tên | MSSV | Email | SĐT | Vai trò |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (Điền tên sinh viên) | (MSSV) | (email@stu...) | (SĐT) | Thực hiện |

# Đề thi

Thiết kế chương trình nhúng trên board SN32F407_EVK (vi điều khiển SN32F407, ARM Cortex-M0, HCLK = 12 MHz) thực hiện các chức năng sau:

Hiển thị giờ và phút dạng HH:MM trên 4 LED 7 đoạn (mux động).

Sử dụng timer CT16B1 để tạo ngắt 1 ms, đếm giờ chính xác.

SW3 (SETUP): vào chế độ cài giờ hoặc chuyển bước cài đặt.

SW6 (PLUS) / SW10 (MINUS): tăng/giảm giá trị đang cài đặt.

SW16 (ALARM): vào/xác nhận chế độ cài báo thức.

LED D0 (P3.8, active-LOW) sáng khi báo thức đang kêu.

Buzzer kêu 5 giây khi đến giờ báo thức.

Lưu giờ báo thức vào EEPROM qua I2C; đọc lại khi khởi động.

WDT (Watchdog Timer) được nạp định kỳ để tránh treo chương trình.

Sau 30 giây không thao tác, tự thoát về chế độ NORMAL.

# Chương I – Báo cáo nội dung đã thực hiện

## 1. Tính năng đã thực hiện trong bài thi

### a. Hiển thị HH:MM trên LED 7 đoạn (quét động)

Bốn LED 7 đoạn được quét lần lượt theo phương pháp multiplex: mỗi 5 ms kích hoạt một chữ số (COM0–COM3), cùng lúc xuất dữ liệu tương ứng qua 8 chân segment (a–g + DP). Bảng SEGMENT_TABLE[] trong Segment.c chứa mã 7 đoạn cho các chữ số 0–9. Dấu hai chấm ":" được thực hiện bằng bit DP của chữ số thứ 2 (HH units).

### b. Timer CT16B1 – ngắt 1 ms, đếm giờ

CT16B1 được cấu hình chế độ Match Reset với prescaler và MR1 để tạo ngắt đúng 1 ms. Biến g_ms_tick tăng liên tục; từ đó suy ra giây, phút, giờ theo chuỗi: 1000 ms → 1 s → 60 s → 1 min → 60 min → 1 h → vòng lại 0–23.

### c. State machine 5 trạng thái

Máy trạng thái điều khiển toàn bộ hành vi của đồng hồ. NORMAL: đồng hồ chạy bình thường, hiển thị giờ:phút. SET_HOUR: nháy chữ số giờ, SW6/SW10 tăng/giảm giờ. SET_MIN: nháy chữ số phút, SW6/SW10 tăng/giảm phút, SW3 lưu và về NORMAL. SET_ALARM_HOUR: nháy giờ báo thức. SET_ALARM_MIN: nháy phút báo thức, SW16 lưu EEPROM và về NORMAL.

### d. Nháy (blink) chữ số đang cài đặt

Khi ở các chế độ cài đặt, chữ số tương ứng được tắt/bật mỗi 500 ms để người dùng nhận biết vị trí đang chỉnh. Biến g_blink_timer và g_blink_on theo dõi trạng thái nháy. Khi nhấn bất kỳ phím nào, blink_timer được reset để chữ số luôn sáng ngay sau khi nhấn.

### e. Timeout 30 giây – tự thoát về NORMAL

Nếu người dùng không nhấn phím trong 30 giây khi đang ở chế độ cài đặt, hệ thống tự động trở về NORMAL. Biến g_timeout_timer tăng mỗi giây; khi đạt 30, reset về NORMAL và tắt blink.

### f. Báo thức – LED + Buzzer 5 giây

Khi giờ và phút hiện tại khớp với giờ báo thức và giây = 0, cờ g_alarm_active được đặt. LED D0 (P3.8, active-LOW) sáng, buzzer kêu ở tần số ~1 kHz (CT16B0, MR9 = BUZZER_PERIOD-1, MR0 = MR9/2). Sau 5 giây g_alarm_remain về 0, tắt LED và buzzer.

### g. Lưu/đọc báo thức vào EEPROM qua I2C

Khi xác nhận báo thức (SW16 ở SET_ALARM_MIN), save_alarm_to_eeprom() ghi alarm_hour và alarm_min vào EEPROM AT24C02 ở địa chỉ 0x00–0x01. Khi khởi động, load_alarm_from_eeprom() đọc lại để giữ giờ báo thức qua các lần tắt nguồn.

### h. WDT (Watchdog Timer)

WDT được kích hoạt và nạp lại (feed) định kỳ trong vòng lặp chính. Nếu chương trình bị treo (không nạp WDT trong thời gian quy định), WDT tự reset MCU để khôi phục hệ thống.

## 2. Kiến trúc module bài thi

Sơ đồ phân cấp module:

main.c  (UserAPP)
├── CT16B1.c         – Timer 1 ms (IRQ)
├── CT16B0.c         – Buzzer PWM
├── Segment.c        – Mã hóa 7 đoạn, quét LED
├── KeyScan.c        – Đọc ma trận phím (Digital_Scan)
├── I2C0.c           – Giao tiếp I2C master
├── EEPROM.c         – Đọc/ghi EEPROM AT24C02
├── GPIO.c           – Cấu hình GPIO (LED, buzzer enable)
├── PFPA.c           – Cấu hình chân ngoại vi (pin function)
├── WDT.c            – Watchdog Timer
└── Utility.c        – Hàm delay_ms

| Module | File | Vai trò |
| --- | --- | --- |
| main.c | UserAPP/main.c | Vòng lặp chính, state machine, logic đồng hồ & báo thức |
| CT16B1 | Driver/CT16B1.c | Tạo ngắt 1 ms; ISR tăng g_ms_tick, cập nhật giây/phút/giờ |
| CT16B0 | Driver/CT16B0.c | PWM buzzer: MR9=chu kỳ, MR0=duty 50% |
| Segment | Module/Segment.c | SEGMENT_TABLE[], hàm Seg_Display() quét 4 LED |
| KeyScan | Module/KeyScan.c | Digital_Scan() trả về mã phím (SW3/SW6/SW10/SW16) |
| EEPROM | Module/EEPROM.c | EEPROM_Write(), EEPROM_Read() qua I2C0 |
| I2C0 | Driver/I2C0.c | I2C master; Start/Stop/Write/Read |
| GPIO | Driver/GPIO.c | GPIO_Init(): cấu hình LED D0 (P3.8 output), buzzer enable |
| PFPA | Driver/PFPA.c | PFPA_Init(): ánh xạ chân CT16B, I2C, LED segment |
| WDT | Driver/WDT.c | WDT_Init(), WDT_Feed() |
| Utility | Driver/Utility.c | delay_ms() dùng SysTick hoặc loop |
| main_sim.c | UserAPP/main_sim.c | Phiên bản Keil Simulator (SysTick, g_sim_key, không I2C) |

### Bảng chuyển trạng thái

| Từ trạng thái | Đến trạng thái | Điều kiện |
| --- | --- | --- |
| NORMAL | SET_HOUR | SW3 nhấn |
| NORMAL | SET_ALARM_HOUR | SW16 nhấn |
| SET_HOUR | SET_MIN | SW3 nhấn |
| SET_HOUR | SET_HOUR | SW6 → hour+1; SW10 → hour-1 |
| SET_HOUR | NORMAL | Timeout 30 s |
| SET_MIN | NORMAL | SW3 nhấn (lưu, second=0) |
| SET_MIN | SET_MIN | SW6 → min+1; SW10 → min-1 |
| SET_MIN | NORMAL | Timeout 30 s |
| SET_ALARM_HOUR | SET_ALARM_MIN | SW16 nhấn |
| SET_ALARM_HOUR | SET_ALARM_HOUR | SW6 → alarm_hour+1; SW10 → alarm_hour-1 |
| SET_ALARM_HOUR | NORMAL | Timeout 30 s |
| SET_ALARM_MIN | NORMAL | SW16 nhấn (lưu EEPROM) |
| SET_ALARM_MIN | SET_ALARM_MIN | SW6 → alarm_min+1; SW10 → alarm_min-1 |
| SET_ALARM_MIN | NORMAL | Timeout 30 s |

## 3. Flow hoạt động

### a) Sơ đồ khối chương trình

Chương trình khởi động theo trình tự: PFPA_Init → GPIO_Init → CT16B1_Init (timer 1 ms) → WDT_Init → load_alarm_from_eeprom → EnableIRQ → vòng lặp while(1).

Trong vòng lặp chính:
  1. WDT_Feed() – nạp lại watchdog.
  2. Digital_Scan() – đọc trạng thái phím.
  3. Xử lý phím qua state machine.
  4. Seg_Display(segment_buff) – quét LED 7 đoạn.
  5. Kiểm tra cờ từ CT16B1 ISR để cập nhật giây/phút/giờ và logic blink/timeout/alarm.

### b) Sơ đồ mô phỏng Keil Simulator

Phiên bản mô phỏng (main_sim.c) thay CT16B1 bằng SysTick (ARM core, Keil hỗ trợ sẵn). Biến volatile uint16_t g_sim_key được ghi từ Watch Window để giả lập nhấn phím. File sim_init.ini cấu hình MAP 0x40000000–0x40FFFFFF READ WRITE để tránh access violation khi Simulator gặp các thanh ghi ngoại vi SN32F407.

### c) Kết quả kiểm thử trong Keil Simulator

| STT | Kịch bản kiểm thử | Nội dung chi tiết | Kết quả |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Đếm giờ cơ bản | Chạy Free-Run, quan sát g_sec tăng 0→59, g_min tăng, g_hour tăng. | PASS |
| 2 | Cài giờ (SETUP) | Set g_sim_key=0x14 (SW3): g_state→1 (SET_HOUR). Set 0x22 (SW6) liên tiếp: g_hour tăng. Set 0x14: g_state→2. Set 0x14: g_state→0, g_sec=0. | PASS |
| 3 | Cài báo thức (ALARM) | Set g_sim_key=0x88 (SW16): g_state→3. Tăng alarm_hour/alarm_min. Set 0x88 lần 2: g_state→4. Set 0x88 lần 3: g_state→0, lưu EEPROM. | PASS |
| 4 | Báo thức kêu | Đặt g_hour=giờ báo thức, g_min=phút báo thức, đợi g_sec=0. Quan sát g_alarm_active=1, segment_buff thay đổi. | PASS |
| 5 | Timeout 30 giây | Vào SET_HOUR, không nhấn phím. Sau 30 giây đếm, g_state→0 tự động. | PASS |
| 6 | Segment buff chính xác | g_hour=12, g_min=34: segment_buff[0]=0x06(1), [1]=0xAF(2+DP), [2]=0x4F(3), [3]=0x66(4). | PASS |

### d) Nhận xét kết quả mô phỏng

State machine chuyển trạng thái đúng theo mọi nhánh điều kiện.

Blink timer hoạt động đúng: blink_on đảo mỗi 1 giây (tick), tương đương 500 ms trên phần cứng.

segment_buff[1] luôn có bit DP (0x80) để hiển thị dấu hai chấm ":" giữa giờ và phút.

WDT không khiến hệ thống bị reset trong Simulator vì không có thực thi WDT phần cứng; trên board thực WDT_Feed() được gọi đúng chỗ.

EEPROM không hoạt động trong Simulator (I2C không có thiết bị thực); trên board dùng AT24C02.

## 4. Mô tả phần cứng sử dụng

| Tín hiệu | Chân MCU | Phần cứng | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| SEG a–g, DP | P0.0–P0.7 | LED 7 đoạn (segment) | GPIO output |
| COM0–COM3 | P1.0–P1.3 | Anode chung (mux scan) | GPIO output |
| SW3 (SETUP) | P2.2 | Nút bấm | Active-LOW, pull-up |
| SW6 (PLUS) | P2.5 | Nút bấm | Active-LOW, pull-up |
| SW10 (MINUS) | P2.9 | Nút bấm | Active-LOW, pull-up |
| SW16 (ALARM) | P3.0 | Nút bấm | Active-LOW, pull-up |
| LED D0 | P3.8 | LED báo thức | Active-LOW (BCLR để sáng) |
| BUZZER | CT16B0_PWM | Buzzer passive | CT16B0 MR9/MR0 |
| SDA / SCL | P1.4 / P1.5 | EEPROM AT24C02 | I2C0, 100 kHz |
| HCLK | IHRC | 12 MHz nội | Không cần thạch anh ngoài |

## 5. Bảng timing tham khảo

| Tham số | Giá trị | Ý nghĩa |
| --- | --- | --- |
| HCLK | 12 MHz | ~83 ns/cycle |
| CT16B1 period | 1 ms | Ngắt timer cơ sở |
| LED scan period | 5 ms/digit | 4 digit × 5 ms = 20 ms frame (~50 Hz) |
| Blink half-period | 500 ms | Chữ số nháy khi cài đặt |
| Timeout | 30 s | Tự về NORMAL nếu không nhấn phím |
| Alarm duration | 5 s | Buzzer + LED kêu 5 giây |
| WDT feed period | < 1 s | Nạp WDT trong mỗi vòng lặp chính |
| I2C speed | 100 kHz | Standard mode, AT24C02 |
| Buzzer frequency | ~1 kHz | CT16B0 MR9 = BUZZER_PERIOD-1 |

# Chương II – Hướng dẫn build – nạp – chạy demo

## 1. Phần cứng – phần mềm sử dụng

a) Phần cứng

Board SN32F407_EVK (vi điều khiển SN32F407, ARM Cortex-M0).

4 LED 7 đoạn cathode chung trên board.

Nút bấm SW3, SW6, SW10, SW16 trên board.

LED D0 (P3.8) trên board.

Buzzer passive kết nối CT16B0.

EEPROM AT24C02 trên board (I2C).

Cáp nạp Sonix USB Downloader (SN-Link).

b) Phần mềm

Keil MDK-ARM v5 (uVision5).

ARM Compiler 6 (armclang V6.24), cài tại C:\Keil_v5\ARM\ARMCLANG.

SONiX SN32F4_DFP Pack v1.1.1 (cài trong Keil Pack Manager).

Sonix ISP Tool hoặc Keil Flash Download để nạp firmware.

Python 3.x + tkinter (có sẵn) để chạy clock_gui.py.

## 2. Build chương trình

2.1 Mở project trong Keil uVision5

Mở file Clock_SN32F407\Clock_SN32F407.uvprojx.

Kiểm tra Device: SN32F407F, Compiler: Use default compiler version 6.

Include paths: .\Source\Driver; .\Source\Module.

2.2 Build project

Nhấn F7 (Build) hoặc Project → Build Target.

Kết quả mong đợi: "0 Error(s), 0 Warning(s)".

Output file: Clock_SN32F407\Objects\Clock_SN32F407.axf (và .hex).

## 3. Chạy mô phỏng trên Keil Simulator

3.1 Cấu hình Simulator

Alt+F7 → tab Debug → chọn "Use Simulator".

Initialization File: .\sim_init.ini (MAP 0x40000000–0x40FFFFFF READ WRITE).

Tick vào "Run to main()".

3.2 Chạy và quan sát

Nhấn Ctrl+F5 để vào Debug mode.

Mở Watch Window: View → Watch Windows → Watch 1.

Thêm các biến: g_sec, g_min, g_hour, g_state, segment_buff.

Nhấn F5 (Run). Quan sát g_sec tăng mỗi 1 giây (thực tế trên PC).

Để giả lập phím: dừng (Ctrl+F5), set g_sim_key = 0x14 (SW3), chạy lại.

Bảng mã phím mô phỏng (g_sim_key):

| Phím vật lý | Giá trị g_sim_key | Chức năng |
| --- | --- | --- |
| SW3 | 0x0014 (20) | SETUP – vào/chuyển bước cài đặt |
| SW6 | 0x0022 (34) | PLUS – tăng giá trị |
| SW10 | 0x0042 (66) | MINUS – giảm giá trị |
| SW16 | 0x0088 (136) | ALARM – vào/xác nhận báo thức |

Lưu ý: Watch Window hiển thị uint8_t dưới dạng "35 '#'" (số + ký tự ASCII). Đọc phần số trước dấu nháy. Để xem dạng thập phân: chuột phải → Decimal.

## 4. Nạp firmware lên board SN32F407_EVK

4.1 Cấu hình Flash Download trong Keil

Alt+F7 → tab Debug → chọn "Use: Sonix SN-Link Cortex-M Debugger" (hoặc CMSIS-DAP).

Tab Flash Download: chọn đúng algorithm SN32F407.

4.2 Nạp chương trình

Kết nối board SN32F407_EVK qua cáp SN-Link USB.

Nhấn F8 (Download) trong Keil, hoặc dùng Sonix ISP Tool với file .hex.

Kết quả: "Programming Done", "Verify OK".

4.3 Chạy chương trình trên board

Nhấn Reset trên board. LED 7 đoạn hiển thị "00:00", đồng hồ bắt đầu chạy.

Nhấn SW3 để vào SET_HOUR, chữ số giờ nháy.

Nhấn SW6/SW10 để tăng/giảm giờ.

Nhấn SW3 lần nữa để chuyển sang SET_MIN.

Nhấn SW3 lần nữa để xác nhận, đồng hồ chạy từ giờ đã cài.

Nhấn SW16 để vào SET_ALARM_HOUR → SET_ALARM_MIN → lưu EEPROM.

Khi đến giờ báo thức: LED D0 sáng, buzzer kêu 5 giây.

【 PHỤ LỤC BỔ SUNG 】
PHỤ LỤC — Phân tích bổ sung

# PHỤ LỤC A — Kiểm thử Edge Case (Trường Hợp Biên)

Bổ sung vào kết quả kiểm thử Keil Simulator — các trường hợp biên quan trọng:

| STT | Kịch bản | Cách kiểm tra trong Simulator | Kết quả mong đợi | Kết quả |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | Wrap-around tăng giờ: g_hour=23, nhấn SW6 | Vào SET_HOUR, set g_hour=23, g_sim_key=0x22 | g_hour = (23+1)%24 = 0 | PASS |
| 8 | Wrap-around giảm giờ: g_hour=0, nhấn SW10 | Vào SET_HOUR, set g_hour=0, g_sim_key=0x42 | g_hour = (0==0)?23:... = 23 | PASS |
| 9 | Wrap-around tăng phút: g_min=59, nhấn SW6 | Vào SET_MIN, set g_min=59, g_sim_key=0x22 | g_min = (59+1)%60 = 0 | PASS |
| 10 | Wrap-around giảm phút: g_min=0, nhấn SW10 | Vào SET_MIN, set g_min=0, g_sim_key=0x42 | g_min = (0==0)?59:... = 59 | PASS |
| 11 | Rollover 23:59:59 → 00:00:00 | Set g_hour=23, g_min=59, g_sec=59, chạy 1 giây | g_hour=0, g_min=0, g_sec=0 | PASS |
| 12 | Báo thức không kích hoạt lại trong cùng phút | Alarm 07:30, đặt giờ = 07:30:01, chạy đến 07:30:59 | g_alarm_active không tăng lên 1 lần nữa (chỉ kích hoạt khi giây=0) | PASS |
| 13 | EEPROM mới (0xFF): load_alarm không crash | Set g_alarm_hour=0xFF trong Watch Window trước load_alarm | Hàm kiểm tra >=24 → g_alarm_hour=0 | PASS |
| 14 | Timeout xảy ra ở TẤT CẢ chế độ SET | Vào SET_HOUR, SET_MIN, SET_ALARM_HOUR, SET_ALARM_MIN lần lượt, không nhấn phím | Mỗi chế độ đều về NORMAL sau 30s | PASS |

# PHỤ LỤC B — Phân Tích Race Condition

Trong kiến trúc interrupt-driven, biến được chia sẻ giữa ISR và main loop có thể bị đọc ở trạng thái không nhất quán.

| Biến chia sẻ | ISR ghi | Main loop đọc | Rủi ro | Giải pháp hiện tại |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| timer_1ms_flag | CT16B1_IRQHandler: =1 | Main loop: if(timer_1ms_flag) | Cờ bị đọc nhưng ISR chưa xong → bình thường (1 bit) | volatile keyword |
| g_hour, g_min | tick_second() (từ main, không ISR) | update_display(), Digital_Scan() | Không có ISR đồng thời ghi → an toàn | N/A (không có ISR ghi) |
| segment_buff[4] | update_display() (main) | Digital_Scan() (main, từ 1ms block) | Đọc/ghi đều trong main loop (không ISR) → an toàn | N/A |
| g_alarm_active | update_buzzer() (main) | start_pip() (main) | Không có ISR → an toàn | N/A |

► Kết luận: project này không có race condition thực sự vì hầu hết biến chỉ được ghi từ main loop, không phải ISR. ISR chỉ set cờ timer_1ms_flag (uint8_t) → atomic trên Cortex-M0.

# PHỤ LỤC C — EEPROM Wear Analysis

AT24C02 có giới hạn 1,000,000 chu kỳ ghi (write endurance). Phân tích tần suất ghi trong project:

| Tình huống | Số lần ghi/ngày (ước tính) | Tuổi thọ tính toán |
| --- | --- | --- |
| Người dùng đặt báo thức 1 lần/ngày | 2 lần ghi (1 byte alarm_hour + 1 byte alarm_min) | 1,000,000 / 2 = 500,000 ngày ≈ 1370 năm |
| Người dùng đặt báo thức 10 lần/ngày | 20 lần ghi | 50,000 ngày ≈ 137 năm |
| Stress test: đặt liên tục 100 lần/ngày | 200 lần ghi | 5,000 ngày ≈ 13.7 năm |

Kết luận: với tần suất sử dụng thực tế (1–10 lần/ngày), EEPROM AT24C02 không bao giờ đạt giới hạn ghi trong vòng đời thiết bị. Không cần áp dụng wear leveling cho ứng dụng này.

► Lưu ý bổ sung: nếu điện nguồn mất TRONG KHI đang ghi EEPROM, dữ liệu byte đó có thể bị corrupt (0x00 hoặc giá trị ngẫu nhiên). Biện pháp: ghi 2 bản sao ở địa chỉ khác nhau + thêm byte checksum để phát hiện corruption khi đọc lại.