Báo cáo bài thi Hệ thống nhúng – Board SN32F407_EVK

Đề bài: Đồng hồ kỹ thuật số có báo thức trên vi điều khiển SN32F407

Đội Thi : Sunflower (10 – PTIT)

Danh sách thành viên đội thi :

| Họ và tên | MSSV | Email | SĐT | Vai trò |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Hoàng Bá Tước | B23DCDT283 | tuochb.b23dt283@stu.ptit.edu.vn | 0349121116 | Trưởng Nhóm |
| Nguyễn Phúc Đăng Dương | B23DCDK038 | duongnpd.b23dk038@stu.ptit.edu.vn | 0967385482 | Thành viên |
| Nguyễn Anh Tú | B25DCDT224 | tuna.b25dt224@stu.ptit.edu.vn | 0846218186 | Thành viên |
| Nguyễn Đình Hồng Phúc | B23DCDT191 | phucndh.b23dt191@stu.ptit.edu.vn | 0967809536 | Thành viên |

# Đề thi

Thiết kế chương trình nhúng trên board SN32F407_EVK (vi điều khiển SN32F407, ARM Cortex-M0, HCLK = 12 MHz) thực hiện các chức năng sau:

Hiển thị giờ và phút dạng HH.MM trên 4 LED 7 đoạn (quét động multiplexing, tần số làm tươi 250 Hz).

LED D1 (P3.9) nhấp nháy 1 Hz để chỉ thị giây đang chạy (không hiển thị giây trên 7-SEG).

Sử dụng timer CT16B1 tạo ngắt 1 ms, đồng bộ toàn bộ tác vụ hệ thống (không dùng delay()).

Bàn phím ma trận 4×4: SW1-3 = 7-9, SW5-7 = 4-6, SW9-11 = 1-3, SW14 = 0, SW13 = (−), SW15 = (+), SW4 = Cài giờ, SW8 = Cài báo thức, SW12 = Bật/Tắt báo thức, SW16 = Tắt màn hình.

Cài đặt giờ và báo thức theo Cursor Mode: con trỏ nhấp nháy từng chữ số, nhập số trực tiếp 0–9 hoặc dùng +/− có wrap-around.

LED D0 (P3.8, active-LOW) nhấp nháy theo cursor khi đang ở chế độ cài báo thức.

Buzzer kêu ON/OFF 500 ms khi đến giờ báo thức, tối đa 60 giây. Bất kỳ phím nào tắt tiếng ngay.

SW12: bật báo thức → 2 tiếng bíp xác nhận; tắt báo thức → 1 tiếng bíp xác nhận.

Lưu giờ báo thức và trạng thái bật/tắt vào EEPROM AT24C02 qua I2C; đọc lại khi khởi động.

Khởi động: nhấp nháy giờ báo thức đã lưu 2 lần trên LED 7 đoạn trước khi chạy đồng hồ.

SW16: tắt toàn bộ LED tiết kiệm điện. Bất kỳ phím nào bật lại.

WDT (Watchdog Timer) ~250 ms bảo vệ hệ thống khỏi treo chương trình.

Sau 30 giây không thao tác ở chế độ cài đặt, tự thoát về NORMAL.

# Chương I – Báo cáo nội dung đã thực hiện

## 1. Tính năng đã thực hiện trong bài thi

### a. Hiển thị HH.MM trên LED 7 đoạn (quét động)

Bốn LED 7 đoạn được quét lần lượt theo phương pháp multiplexing: mỗi 1 ms kích hoạt một COM (COM0–COM3 qua transistor NPN, P1.9–P1.12), đồng thời xuất dữ liệu tương ứng qua 8 chân segment (P0.0–P0.7, active-HIGH). SEGMENT_TABLE[] trong Segment.c chứa mã 7 đoạn cho chữ số 0–9. Bit DP (0x80) được OR vào COM1 (chữ số đơn vị giờ) để hiển thị dấu chấm phân cách. Tần số quét: 4 COM × 1 ms = 250 Hz — mắt người không nhận ra nhấp nháy.

### b. Timer CT16B1 – khung thời gian 1 ms

CT16B1 cấu hình chế độ Match Reset với MR9 = 11999 tại HCLK = 12 MHz, tạo ngắt chính xác mỗi 1 ms. ISR chỉ đặt cờ timer_1ms_flag = 1. Vòng while(1) kiểm tra cờ này và thực hiện tuần tự 5 tác vụ: quét LED, quét phím, cập nhật giây/phút/giờ, điều khiển LED D1, và cập nhật buzzer. Thiết kế này loại bỏ hoàn toàn hàm delay() và đảm bảo mọi ngoại vi được phục vụ đúng chu kỳ.

### c. State machine 4 trạng thái

STATE_NORMAL (0): đồng hồ chạy bình thường, LED D1 nhấp nháy 1 Hz. STATE_SET_HOUR (1): cài giờ hiện tại theo Cursor Mode, con trỏ nhấp nháy tại chữ số đang chỉnh. STATE_SET_ALARM (2): cài báo thức tương tự, LED D0 nhấp nháy theo cursor. STATE_DISPLAY_OFF (3): tắt toàn bộ LED 7-SEG, D0, D1 tiết kiệm điện.

### d. Cursor Mode – nhập số trực tiếp

Biến g_cursor (0–3) trỏ vào 4 chữ số: H_tens, H_units, M_tens, M_units. Chữ số tại con trỏ nhấp nháy 500 ms ON / 500 ms OFF. Nhấn phím số 0–9: hàm set_cursor_digit() tính lại giờ/phút và clamp nếu vượt giới hạn (VD: nhấn 9 ở H_tens → giờ clamp về 23). Nhấn (+)/(−): gọi inc_cursor()/dec_cursor() với wrap-around: 23→0, 0→23, 59→0, 0→59.

### e. LED D1 nhấp nháy chỉ thị giây

Vì 7-SEG chỉ hiển thị HH.MM, giây không thể hiện trực tiếp. LED D1 (P3.9, active-LOW) bật khi g_ms_cnt < 500 và tắt khi g_ms_cnt ≥ 500 trong mỗi chu kỳ 1000 ms, tạo nhấp nháy đúng 1 Hz. D1 tắt hoàn toàn khi ở STATE_DISPLAY_OFF.

### f. Startup Animation – hiển thị giờ báo thức khi bật nguồn

Ngay sau khi đọc EEPROM, firmware chạy vòng blocking riêng: nhấp nháy giờ báo thức đã lưu ON 400 ms → OFF 400 ms, lặp 2 lần (tổng 1,6 giây). Trong vòng này vẫn quét LED và feed WDT. Mục đích: cho phép BTC/người dùng xác nhận giờ báo thức đã lưu mà không cần vào menu. Sau animation, đồng hồ bắt đầu từ 00:00.

### g. Báo thức – buzzer ON/OFF 500 ms, tối đa 60 giây

Khi g_hour == g_alarm_hour && g_min == g_alarm_min (tại thời điểm phút mới bắt đầu), start_alarm_beep() kích hoạt: buzzer kêu nhịp nhàng ON 500 ms / OFF 500 ms, biến g_alarm_remain_ms đếm ngược 60 000 ms. Hết thời gian → tự tắt. Bất kỳ phím nào nhấn trong khi báo thức đang kêu → dừng ngay, nuốt phím.

### h. SW12 – bật/tắt báo thức với phản hồi âm thanh

Nhấn SW12 khi báo thức đang BẬT: tắt báo thức (g_alarm_enabled = 0) + phát 1 tiếng bíp. Nhấn SW12 khi báo thức đang TẮT: bật báo thức (g_alarm_enabled = 1) + phát 2 tiếng bíp. Hàm start_pips(n) quản lý chuỗi bíp qua biến g_pip_remain và g_pip_gap_cnt trong update_buzzer() — không dùng delay(). Trạng thái mới được lưu vào EEPROM ngay lập tức.

### i. Lưu/đọc báo thức vào EEPROM AT24C02 qua I2C (Smart Write)

EEPROM layout: địa chỉ 0x00 = alarm_hour, 0x01 = alarm_min, 0x02 = trạng thái bật/tắt (0x01/0x00). Smart Write Strategy: chỉ ghi EEPROM khi người dùng xác nhận xong cài báo thức (SW8 lần thứ 4) hoặc SW12 toggle. Giờ hiện tại KHÔNG lưu vào EEPROM để tránh wear. AT24C02 chịu được 1 000 000 chu kỳ ghi; với tần suất thực tế (1–10 lần/ngày), EEPROM dùng được 137–1 370 năm.

### j. WDT – Watchdog Timer ~250 ms

WDT được khởi tạo SAU tất cả thao tác I2C để tránh reset sớm trong quá trình init. Lệnh __WDT_FEED_VALUE đặt tại đầu while(1), đảm bảo feed mỗi chu kỳ 1 ms. Nếu firmware treo (I2C hang, stack overflow…), WDT tự reset MCU sau ~250 ms.

### k. Debounce ma trận phím

KeyScan() chạy mỗi 1 ms với thuật toán 2 chiều (Row/Column): set ROW output LOW đọc COL → phát hiện cột; đổi chiều set COL output LOW đọc ROW → xác định hàng. Debounce 50 ms: phím phải ổn định liên tục 50 lần kiểm tra mới ghi nhận. Sau 200 ms giữ phím liên tục, phím bị hủy tránh nhấn lặp.

## 2. Kiến trúc module bài thi

Sơ đồ phân cấp module:

main.c  (UserAPP)
├── CT16B1.c         – Timer ngắt 1 ms
├── CT16B0.c         – Buzzer PWM 600 Hz
├── Segment.c        – Mã hóa 7 đoạn, quét LED 4 COM
├── KeyScan.c        – Ma trận phím 4×4, debounce 50 ms
├── I2C0.c           – Giao tiếp I2C master (polling)
├── EEPROM.c         – eeprom_read(), eeprom_write()
├── GPIO.c           – Cấu hình chân I/O
├── PFPA.c           – Pin Function Assignment (I2C0→P0.10/11)
└── WDT.c            – Watchdog Timer ~250 ms

### Bảng mô tả module

| Module | File | Vai trò |
| --- | --- | --- |
| main.c | UserAPP/main.c | Vòng lặp chính, state machine, logic đồng hồ & báo thức |
| CT16B1 | Driver/CT16B1.c | Tạo ngắt 1 ms; ISR đặt timer_1ms_flag |
| CT16B0 | Driver/CT16B0.c | PWM buzzer 600 Hz: MR9 = 19999, MR0 = 9999 (duty 50%) |
| Segment | Module/Segment.c | SEGMENT_TABLE[], Digital_Scan() quét 4 COM mỗi 1 ms |
| KeyScan | Module/KeyScan.c | Ma trận phím 4×4, debounce 50 ms, trả về mã KEY_x |
| EEPROM | Module/EEPROM.c | eeprom_write(), eeprom_read() đóng gói I2C AT24C02 |
| I2C0 | Driver/I2C0.c | I2C master polling: START / STOP / WRITE / READ |
| GPIO | Driver/GPIO.c | GPIO_Init(): SEG P0, COM P1.9–12, KEY P1.4–7 + P2.4–7, LED P3.8–9 |
| PFPA | Driver/PFPA.c | PFPA_Init(): I2C0→P0.10/11, CT16B0 PWM0→P3.0 |
| WDT | Driver/WDT.c | WDT_Init(), __WDT_FEED_VALUE, timeout ~250 ms |

### Bảng chuyển trạng thái

| Từ trạng thái | Đến trạng thái | Điều kiện |
| --- | --- | --- |
| NORMAL | SET_HOUR | Nhấn SW4 |
| NORMAL | SET_ALARM | Nhấn SW8 |
| NORMAL | DISPLAY_OFF | Nhấn SW16 |
| SET_HOUR | SET_HOUR | Nhấn SW4 → cursor tiến: 0 → 1 → 2 → 3 |
| SET_HOUR | NORMAL | SW4 sau cursor 3 (g_sec = 0) hoặc Timeout 30 s |
| SET_HOUR | SET_HOUR | Phím 0–9: set_cursor_digit(); Phím +/−: inc/dec_cursor() |
| SET_ALARM | SET_ALARM | Nhấn SW8 → cursor tiến: 0 → 1 → 2 → 3 |
| SET_ALARM | NORMAL | SW8 sau cursor 3 → lưu EEPROM; hoặc Timeout 30 s |
| SET_ALARM | SET_ALARM | Phím 0–9: set_cursor_digit(); Phím +/−: inc/dec_cursor() |
| DISPLAY_OFF | NORMAL | Bất kỳ phím nào |
| NORMAL | NORMAL | SW12: toggle g_alarm_enabled, lưu EEPROM, phát 1 hoặc 2 bíp |

## 3. Flow hoạt động

### a) Sơ đồ khối chương trình

Chương trình khởi động theo trình tự: SystemInit → PFPA_Init → GPIO_Init → CT16B0_Init (PWM buzzer) → CT16B1_Init (timer 1 ms) → I2C0_Init → load_settings_from_eeprom() → update_display() → WDT_Init → Startup Animation (nhấp nháy giờ báo thức 2 lần) → vòng lặp while(1).

Trong vòng lặp chính (mỗi 1 ms khi timer_1ms_flag = 1):

Feed WDT (__WDT_FEED_VALUE) – đầu tiên, trước mọi xử lý.

Task 1: Digital_Scan() – quét 1 COM, cập nhật LED 7 đoạn.

Task 2: KeyScan() + process_key() – đọc phím, xử lý state machine.

Task 3: g_ms_cnt++ → mỗi 1 000 ms gọi tick_second() cập nhật giờ và kiểm tra báo thức.

Task 3b: Điều khiển LED D1 (ON khi g_ms_cnt < 500, OFF khi ≥ 500).

Task 4: Nhấp nháy cursor (toggle mỗi 500 ms) + kiểm tra timeout 30 s.

Task 5: update_buzzer() – quản lý chuỗi bíp phản hồi và báo thức.

### b) Kết quả kiểm thử

| STT | Kịch bản kiểm thử | Nội dung chi tiết | Kết quả |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Đếm giờ cơ bản | Chạy Free-Run, g_sec tăng 0→59, g_min tăng, g_hour tăng, rollover 23:59:59 → 00:00:00. | PASS |
| 2 | Cài giờ Cursor Mode | Nhấn SW4 vào SET_HOUR. Nhấn số 1→H_tens=1, 4→H_units=4, 3→M_tens=3, 0→M_units=0. Màn hình hiển thị 14:30. Nhấn SW4 lần 4 thoát về NORMAL. | PASS |
| 3 | Phím +/− wrap-around | SET_HOUR: g_hour=23, nhấn SW15 → g_hour=0. g_min=0, nhấn SW13 → g_min=59. | PASS |
| 4 | Clamp giá trị | Cursor=0, nhấn số 9 → giờ clamp về 23 (không phải 90). Cursor=2, nhấn 7 → phút clamp về 59. | PASS |
| 5 | Cài báo thức & lưu EEPROM | Nhấn SW8, nhập 4 chữ số báo thức, SW8 lần cuối → lưu EEPROM. Rút điện cắm lại → startup animation hiện đúng giờ báo thức vừa cài. | PASS |
| 6 | Startup animation | Sau khi cắm nguồn: LED nhấp nháy giờ báo thức ON 400 ms / OFF 400 ms đúng 2 lần trước khi chạy từ 00:00. | PASS |
| 7 | SW12 toggle báo thức | Nhấn SW12 khi BẬT → 1 bíp. Nhấn SW12 khi TẮT → 2 bíp. | PASS |
| 8 | Báo thức kêu 60 giây | Cài báo thức = giờ hiện tại + 1 phút. Khi đến giờ: buzzer ON/OFF 500 ms, tự tắt sau 60 s. | PASS |
| 9 | Bất kỳ phím tắt báo thức | Trong khi báo thức kêu, nhấn SW1 → buzzer dừng ngay, phím bị nuốt. | PASS |
| 10 | Timeout 30 giây | Vào SET_HOUR, không nhấn phím 30 s → tự về NORMAL kèm 1 bíp. | PASS |
| 11 | Tắt/bật màn hình SW16 | Nhấn SW16 → toàn bộ LED 7-SEG, D0, D1 tắt. Nhấn SW1 → bật lại, giờ hiển thị đúng. | PASS |
| 12 | LED D1 chỉ thị giây | D1 sáng 500 ms / tắt 500 ms đúng 1 Hz trong trạng thái NORMAL và SET. | PASS |
| 13 | Rollover không hiện XX:60 | g_min tăng đến 60 → tick_second() wrap về 0 TRƯỚC khi gọi update_display() – màn hình không bao giờ hiển thị :60. | PASS |
| 14 | WDT không reset bình thường | Firmware chạy liên tục 10 phút, __WDT_FEED_VALUE trong while(1) đảm bảo không reset. | PASS |

### c) Nhận xét kết quả

State machine chuyển trạng thái đúng theo mọi nhánh điều kiện.

Cursor Mode hoạt động mượt mà: nhập số trực tiếp clamp đúng, +/− wrap-around chính xác.

segment_buff[1] luôn có bit DP (0x80) để hiển thị dấu chấm phân cách HH.MM.

Bug hiển thị 23:60 đã được sửa: update_display() chỉ gọi SAU khi toàn bộ rollover phút/giờ hoàn tất trong tick_second().

Smart Write Strategy đảm bảo EEPROM không bị ghi quá mức – tuổi thọ hàng trăm năm với tần suất sử dụng thực tế.

Startup animation là điểm nổi bật giúp BTC xác nhận EEPROM hoạt động đúng ngay khi bật nguồn.

## 4. Mô tả phần cứng sử dụng

| Tín hiệu | Chân MCU | Phần cứng | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| SEG A–G, DP | P0.0–P0.7 | LED 7 đoạn segment | GPIO output, active-HIGH |
| COM0–COM3 | P1.9–P1.12 | Anode chung (mux scan) | GPIO output qua transistor NPN |
| Key ROW 1–4 | P1.4–P1.7 | Hàng ma trận phím | GPIO output |
| Key COL 1–4 | P2.4–P2.7 | Cột ma trận phím | GPIO input pull-up |
| LED D0 | P3.8 | LED báo trạng thái alarm | Active-LOW (BCLR = sáng) |
| LED D1 | P3.9 | LED nhịp giây | Active-LOW, nhấp nháy 1 Hz |
| Buzzer | P3.0 | Buzzer passive | CT16B0 PWM0, 600 Hz, duty 50% |
| I2C0 SCL/SDA | P0.10/P0.11 | EEPROM AT24C02 | PFPA option 2, I2C polling |
| HCLK | IHRC | 12 MHz nội | Không cần thạch anh ngoài |

## 5. Bảng timing tham khảo

| Tham số | Giá trị | Ý nghĩa |
| --- | --- | --- |
| HCLK | 12 MHz | ~83 ns/cycle |
| CT16B1 MR9 | 11 999 | Ngắt timer chính xác 1 ms |
| LED scan period | 1 ms/COM | 4 COM × 1 ms = 250 Hz refresh (không flicker) |
| Blink half-period | 500 ms | Cursor nhấp nháy khi cài đặt |
| Timeout SET mode | 30 s = 30 000 ms | Tự về NORMAL nếu không nhấn phím |
| Pip duration | 200 ms | Mỗi tiếng bíp phản hồi phím |
| Pip gap | 200 ms | Khoảng lặng giữa 2 bíp (cho SW12 BẬT) |
| Alarm duration | 60 s = 60 000 ms | Buzzer kêu tối đa 60 giây |
| Alarm ON/OFF | 500 ms / 500 ms | Nhịp nhàng báo thức |
| Startup animation | 4 × 400 ms | 2 lần nhấp nháy giờ báo thức khi bật nguồn |
| WDT timeout | ~250 ms | Reset MCU nếu không feed |
| CT16B0 MR9 | 19 999 | Chu kỳ PWM buzzer: 12 MHz / 20 000 = 600 Hz |
| CT16B0 MR0 | 9 999 | Duty cycle 50% |
| I2C speed | 100 kHz | Standard mode, AT24C02 |
| Debounce | 50 ms | Phím phải ổn định 50 lần kiểm tra liên tiếp |

# Chương II – Hướng dẫn build – nạp – chạy demo

## 1. Phần cứng – phần mềm sử dụng

a) Phần cứng

Board SN32F407_EVK (vi điều khiển SN32F407, ARM Cortex-M0, HCLK = 12 MHz).

4 LED 7 đoạn cathode chung trên board (COM khuếch đại qua transistor NPN).

Bàn phím ma trận 4×4 (16 phím SW1–SW16) trên board.

LED D0 (P3.8) và LED D1 (P3.9) trên board.

Buzzer passive kết nối CT16B0 PWM (P3.0).

EEPROM AT24C02 trên board (I2C0 – P0.10 SCL, P0.11 SDA).

Cáp nạp CMSIS-DAP hoặc SN-Link USB Downloader.

b) Phần mềm

Keil MDK-ARM v5 (uVision5).

ARM Compiler 6 (armclang V6.24), cài tại C:\Keil_v5\ARM\ARMCLANG.

SONiX SN32F4_DFP Pack v1.1.1 (cài trong Keil Pack Manager).

Sonix ISP Tool hoặc Keil Flash Download để nạp firmware.

## 2. Build chương trình

2.1 Mở project trong Keil uVision5

Mở file Clock_SN32F407\Clock_SN32F407.uvprojx.

Kiểm tra Device: SN32F407F; Compiler: Use default compiler version 6.

Include paths: .\Source\Driver; .\Source\Module.

Đảm bảo ADC.c KHÔNG có trong project (đã loại bỏ).

2.2 Build project

Nhấn F7 (Build) hoặc Project → Build Target.

Kết quả mong đợi: "0 Error(s), 0 Warning(s)".

Output: Clock_SN32F407\Objects\Clock_SN32F407.axf (và .hex).

Lưu ý: CT16B0_IRQHandler không dùng từ khóa __irq (không hợp lệ trên ARM Compiler 6 / armclang). Handler được nhận diện tự động qua vector table Cortex-M.

## 3. Nạp firmware lên board SN32F407_EVK

3.1 Cấu hình Flash Download trong Keil

Alt+F7 → tab Debug → chọn "Use: Sonix SN-Link Cortex-M Debugger" (hoặc CMSIS-DAP).

Tab Flash Download: chọn đúng algorithm SN32F407.

3.2 Nạp chương trình

Kết nối board SN32F407_EVK qua cáp USB CMSIS-DAP.

Nhấn F8 (Download) trong Keil hoặc dùng Sonix ISP Tool với file .hex.

Kết quả: "Programming Done", "Verify OK".

## 4. Chạy chương trình và kết quả demo

1. Cắm nguồn vào board. LED 7 đoạn nhấp nháy giờ báo thức đã lưu 2 lần (startup animation).

2. Đồng hồ bắt đầu chạy từ 00.00. LED D1 nhấp nháy 1 Hz.

3. Nhấn SW4 vào SET_HOUR. Chữ số H_tens nhấp nháy. Nhập số bằng numpad (SW1-3=7-9, SW5-7=4-6, SW9-11=1-3, SW14=0). Dùng SW15/SW13 để tăng/giảm.

4. Nhấn SW4 mỗi lần để tiến cursor (H_tens→H_units→M_tens→M_units). Sau ô cuối tự về NORMAL.

5. Nhấn SW8 vào SET_ALARM. LED D0 nhấp nháy cùng cursor. Nhập 4 chữ số. SW8 lần cuối lưu EEPROM.

6. Nhấn SW12 để tắt báo thức → 1 bíp. Nhấn lại để bật báo thức → 2 bíp.

7. Khi đến giờ báo thức: buzzer kêu ON/OFF 500 ms. Nhấn bất kỳ phím để tắt ngay.

8. Nhấn SW16 → toàn bộ LED tắt. Nhấn bất kỳ phím → bật lại đúng giờ.

9. Rút điện, cắm lại → startup animation hiện đúng giờ báo thức đã cài → xác nhận EEPROM hoạt động.

# Phụ lục A – Phân tích EEPROM Wear

AT24C02 có giới hạn 1 000 000 chu kỳ ghi. Phân tích tần suất ghi trong project với Smart Write Strategy:

| Tình huống | Số lần ghi/ngày | Tuổi thọ tính toán |
| --- | --- | --- |
| Đặt báo thức 1 lần/ngày | 3 lần (hour + min + enabled) | 333 333 ngày ≈ 913 năm |
| Đặt báo thức 10 lần/ngày | 30 lần | 33 333 ngày ≈ 91 năm |
| Toggle SW12 100 lần/ngày | 100 lần (1 byte enabled) | 10 000 ngày ≈ 27 năm |

Kết luận: với tần suất sử dụng thực tế (1–10 lần/ngày), EEPROM AT24C02 không bao giờ đạt giới hạn ghi trong vòng đời thiết bị. Không cần áp dụng wear leveling cho ứng dụng này.

# Phụ lục B – Phân tích Race Condition

Kết luận: project này không có race condition thực sự. ISR của CT16B1 chỉ set cờ timer_1ms_flag (uint8_t, atomic trên Cortex-M0). Mọi biến thời gian (g_hour, g_min, g_sec, segment_buff) chỉ được ghi từ main loop — không có ISR nào ghi đồng thời, không cần critical section.

| Biến chia sẻ | ISR ghi | Main loop đọc/ghi | Kết luận |
| --- | --- | --- | --- |
| timer_1ms_flag | CT16B1_IRQHandler: = 1 | Main: đọc & xóa | Atomic 1 byte – an toàn |
| g_hour, g_min | Không (tick_second từ main) | update_display(), process_key() | Không có ISR ghi – an toàn |
| segment_buff[4] | Không | update_display() & Digital_Scan() | Cùng luồng main – an toàn |
| g_alarm_active | Không | update_buzzer() & process_key() | Cùng luồng main – an toàn |