TÀI LIỆU GIẢI THÍCH CODE CHI TIẾT
Digital Clock — SN32F407_EVK

Đọc hiểu từng dòng code • Giải thích thanh ghi • Lý do thiết kế

Tài liệu này đi qua từng file source theo thứ tự thực thi, giải thích ý nghĩa của mỗi hằng số, biến, hàm, và từng dòng code quan trọng. Mục tiêu: sau khi đọc xong có thể trả lời bất kỳ câu hỏi nào về code này.

# PHẦN 1 — CẤU TRÚC PROJECT VÀ THỨ TỰ BIÊN DỊCH

| File | Vai trò | Được gọi từ |
| --- | --- | --- |
| startup_SN32F400.s | Assembly: khởi tạo stack, copy .data, zero .bss, gọi main() | Reset Vector (tự động) |
| system_SN32F400.c | SystemInit(): cấu hình HCLK=12MHz IHRC | startup, trước main() |
| main.c | Logic chính: state machine, điều khiển đồng hồ | startup → main() |
| CT16B1.c | Timer 1ms: CT16B1_Init(), CT16B1_IRQHandler() | main.c |
| CT16B0.c | Buzzer PWM: CT16B0_Init(), ISR clear cờ | main.c |
| GPIO.c | GPIO_Init(): cấu hình tất cả chân | main.c |
| PFPA.c | PFPA_Init(): ánh xạ chân ngoại vi | main.c |
| Segment.c | SEGMENT_TABLE[], Digital_Scan(), segment_buff[] | main.c |
| KeyScan.c | KeyScan(): quét ma trận phím, debounce 50ms | main.c |
| EEPROM.c | eeprom_read(), eeprom_write() qua I2C | main.c |
| I2C0.c | I2C0_Init(), I2C_write_byte(), I2C_read_byte() | EEPROM.c |
| WDT.c | WDT_Init() | main.c |

# PHẦN 2 — main.c: HẰNG SỐ VÀ BIẾN TOÀN CỤC

## 2.1 Hằng số trạng thái (State Constants)

#define STATE_NORMAL          0   // Đồng hồ chạy bình thường
#define STATE_SET_HOUR        1   // Đang chỉnh giờ hiện tại
#define STATE_SET_MIN         2   // Đang chỉnh phút hiện tại
#define STATE_SET_ALARM_HOUR  3   // Đang chỉnh giờ báo thức
#define STATE_SET_ALARM_MIN   4   // Đang chỉnh phút báo thức

Dùng số nguyên (0–4) thay vì enum để dễ quan sát trong Watch Window Keil. g_state = 0 → NORMAL; g_state = 1 → đang nháy giờ; v.v. Biến g_state điều khiển toàn bộ hành vi của chương trình — cùng một phím có tác dụng khác nhau tùy g_state.

## 2.2 Hằng số timing

#define BLINK_HALF_MS   500U   // Nửa chu kỳ nháy = 500ms → ON 500ms + OFF 500ms = 1s
#define TIMEOUT_MS    30000U   // Timeout không nhấn phím = 30s = 30000ms
#define PIP_MS          300U   // Pip khi nhấn phím = 0.3s
#define ALARM_HALF_MS   500U   // Nửa chu kỳ pip-pip = 0.5s
#define ALARM_TOTAL_MS 5000U   // Tổng thời gian báo thức = 5s
#define BUZZER_PERIOD  20000   // HCLK(12MHz) / 20000 = 600Hz
#define HCLK_HZ    12000000UL  // Tần số MCU = 12 MHz

► Tất cả đơn vị là MILI-GIÂY vì bộ đếm chính (g_ms_cnt) tăng mỗi 1ms. BUZZER_PERIOD tính tần số: 12,000,000 / 20,000 = 600 Hz.

## 2.3 Hằng số EEPROM

#define EEPROM_WRITE_ADDR  0xA0   // Địa chỉ I2C write: 1010 000 0
#define EEPROM_READ_ADDR   0xA1   // Địa chỉ I2C read:  1010 000 1
#define EEPROM_AL_HOUR     0x00   // Ô nhớ EEPROM lưu alarm_hour
#define EEPROM_AL_MIN      0x01   // Ô nhớ EEPROM lưu alarm_min

AT24C02 có địa chỉ I2C 7-bit = 0x50 (mặc định, chân A2A1A0 = GND). Bit 0 của byte địa chỉ trên bus I2C: 0 = write, 1 = read. Nên byte gửi trên bus = 0xA0 (write) hoặc 0xA1 (read).

## 2.4 Macro LED

#define LED_ALARM_ON()   (SN_GPIO3->BCLR = (1u << 8))  // Kéo P3.8 = 0 → LED sáng
#define LED_ALARM_OFF()  (SN_GPIO3->BSET = (1u << 8))  // Kéo P3.8 = 1 → LED tắt

BCLR (Bit Clear Register): ghi 1 vào bit nào → chân đó xuống 0. BSET (Bit Set Register): ghi 1 vào bit nào → chân đó lên 1. Dùng BCLR/BSET thay vì ghi DATA vì BCLR/BSET là thao tác atomic — không bị race condition với ISR.

## 2.5 Biến toàn cục và ý nghĩa

| Biến | Kiểu | Phạm vi | Ý nghĩa |
| --- | --- | --- | --- |
| g_state | uint8_t | static | Trạng thái hiện tại (0–4) |
| g_hour | uint8_t | static | Giờ hiện tại (0–23) |
| g_min | uint8_t | static | Phút hiện tại (0–59) |
| g_sec | uint8_t | static | Giây hiện tại (0–59) |
| g_alarm_hour | uint8_t | static | Giờ báo thức (0–23), lưu trong EEPROM |
| g_alarm_min | uint8_t | static | Phút báo thức (0–59), lưu trong EEPROM |
| g_ms_cnt | uint16_t | static | Đếm ms trong giây hiện tại (0–999) |
| g_blink_cnt | uint16_t | static | Đếm ms cho chu kỳ nháy (0–499) |
| g_timeout_cnt | uint16_t | static | Đếm ms không nhấn phím (0–29999) |
| g_blink_on | uint8_t | static | 1=chữ số sáng, 0=chữ số tắt (nháy) |
| g_pip_ms | uint16_t | static | ms còn lại của pip ngắn (0=không pip) |
| g_alarm_active | uint8_t | static | 1=đang báo thức, 0=bình thường |
| g_alarm_remain_ms | uint16_t | static | ms còn lại của chuỗi báo thức (0–5000) |
| g_alarm_phase_ms | uint16_t | static | ms còn lại trong pha ON/OFF hiện tại |
| g_alarm_phase_on | uint8_t | static | 1=pha buzzer ON, 0=pha buzzer OFF |
| timer_1ms_flag | uint8_t | extern volatile | Cờ set bởi ISR mỗi 1ms |
| segment_buff[4] | uint8_t[] | extern | Mã LED 7 đoạn cho 4 chữ số HH.MM |

► Tất cả biến là "static" → chỉ visible trong main.c, không xung đột tên với các file khác. timer_1ms_flag là volatile vì được ghi từ ISR.

# PHẦN 3 — main.c: HÀM main() — TRÌNH TỰ KHỞI ĐỘNG

## 3.1 Chuỗi init và lý do thứ tự

int main(void)
{
    SystemInit();              // 1. Cấu hình HCLK = 12MHz IHRC
    SystemCoreClockUpdate();   // 2. Cập nhật biến SystemCoreClock
    PFPA_Init();               // 3. Ánh xạ chân: I2C0→P0.10/P0.11, CT16B0→P3.0
    NotPinOut_GPIO_init();     // 4. Pull-up chân không dùng (chống nhiễu)
    SN_SYS0->EXRSTCTRL_b.RESETDIS = 0;  // 5. Cho phép chân RESET ngoài
    GPIO_Init();               // 6. Cấu hình GPIO: segment, COM, phím, LED
    WDT_Init();                // 7. Bật Watchdog (PHẢI trước khi bắt đầu vòng lặp)
    CT16B0_Init();             // 8. Buzzer PWM (timer chạy ngay)
    SN_PFPA->CT16B0_b.PWM0=1; // 9. Nối PWM0 ra chân P3.0 (sau init mới được)
    buzzer_off();              // 10. Tắt buzzer ngay (MR0=0)
    CT16B1_Init();             // 11. Timer 1ms + bật NVIC IRQ
    I2C0_Init();               // 12. I2C để đọc EEPROM
    load_alarm_from_eeprom();  // 13. Đọc giờ báo thức từ EEPROM
    g_blink_on = 1;
    update_display();          // 14. Hiển thị 00:00 ngay lập tức
    while (1) { ... }
}

| Bước | Lý do thứ tự quan trọng |
| --- | --- |
| 1 trước tất cả | SystemInit() cần chạy trước khi dùng bất kỳ ngoại vi nào (clock chưa đúng = timing sai) |
| 3 trước 8,12 | PFPA phải gán chân trước khi init CT16B0 và I2C0, không thì chân không được kết nối |
| 7 sớm | WDT_Init() phải gọi sớm để bắt đầu đếm; sau đó feed trong while(1) |
| 11 cuối cùng | CT16B1 (ngắt 1ms) bật sau cùng để không có ISR fire vào khi các biến chưa init |
| 13 trước 14 | Phải đọc EEPROM trước khi update_display() hiển thị giờ báo thức |

# PHẦN 4 — main.c: VÒNG LẶP CHÍNH while(1)

## 4.1 Cấu trúc tổng thể của vòng lặp

while (1)
{
    __WDT_FEED_VALUE;              // A. Feed watchdog

    if (timer_1ms_flag)            // B. Khối 1ms (do ISR set cờ)
    {
        timer_1ms_flag = 0;
        Digital_Scan();            //  B1. Quét LED
        g_ms_cnt++;                //  B2. Đếm ms
        if (g_ms_cnt >= 1000) { tick_second(); } //  B3. 1 giây
        if (g_state != STATE_NORMAL) {            //  B4. Blink + timeout
            g_blink_cnt++; ... g_timeout_cnt++; ...
        }
        update_buzzer();           //  B5. Quản lý buzzer
    }

    uint16_t key = KeyScan();      // C. Đọc phím
    if (key) process_key(key);
}

## 4.2 A — __WDT_FEED_VALUE

#define __WDT_FEED_VALUE  (SN_WDT->FEED = 0x5AFA5AFA)

Macro ghi giá trị magic 0x5AFA5AFA vào thanh ghi FEED của WDT. Đây là "mật khẩu" phần cứng để reset bộ đếm WDT về 0. Nếu while(1) bị treo (bug, HardFault bị bỏ qua), WDT không được feed → timeout ~250ms → MCU tự reset. Đặt ở ĐẦU vòng lặp để bảo đảm main() đang chạy thực sự.

## 4.3 B1 — Digital_Scan(): quét LED 7 đoạn mỗi 1ms

void Digital_Scan(void)
{
    SN_GPIO0->BCLR = 0xff;         // Tắt tất cả segment (tránh ghosting)
    SN_GPIO1->BCLR = 0xf << 9;    // Tắt tất cả COM

    com_scan = (com_scan + 1) % 4; // Chuyển sang chữ số tiếp theo

    switch(com_scan) {             // Bật COM tương ứng
        case 0: SN_GPIO1->BSET = 1 << 9;  break; // COM0 = P1.9
        case 1: SN_GPIO1->BSET = 1 << 10; break; // COM1 = P1.10
        case 2: SN_GPIO1->BSET = 1 << 11; break; // COM2 = P1.11
        case 3: SN_GPIO1->BSET = 1 << 12; break; // COM3 = P1.12
    }
    SN_GPIO0->BSET = segment_buff[com_scan]; // Bật segment từ buffer
}

Mỗi 1ms, hàm này chuyển sang COM tiếp theo. Chu kỳ hoàn chỉnh 4 chữ số = 4ms → tần số quét = 250Hz. Thứ tự: tắt segment → tắt COM → chuyển COM → bật COM → bật segment. Thứ tự này tránh ghosting (bóng ma chữ số cũ).

► segment_buff[0]=COM0=chữ số hàng chục giờ, [1]=COM1=đơn vị giờ+DP, [2]=COM2=chục phút, [3]=COM3=đơn vị phút.

## 4.4 B2+B3 — Đếm giây qua g_ms_cnt

g_ms_cnt++;
if (g_ms_cnt >= 1000U) {    // Đủ 1000ms = 1 giây
    g_ms_cnt = 0;
    tick_second();           // Xử lý tăng giây/phút/giờ
}

g_ms_cnt là bộ đếm đơn giản 0–999. Không dùng timer thứ 3 vì CT16B1 đã cung cấp 1ms tick. Tích lũy 1000 tick = 1 giây thực tế.

## 4.5 B4 — Blink và Timeout

if (g_state != STATE_NORMAL) {     // Chỉ hoạt động ở chế độ SET
    // BLINK: toggle mỗi 500ms
    g_blink_cnt++;
    if (g_blink_cnt >= BLINK_HALF_MS) {  // = 500
        g_blink_cnt = 0;
        g_blink_on = !g_blink_on;    // Đảo: 1→0 hoặc 0→1
        update_display();            // Áp dụng ngay vào segment_buff
    }
    // TIMEOUT: thoát về NORMAL sau 30 giây
    g_timeout_cnt++;
    if (g_timeout_cnt >= TIMEOUT_MS) {   // = 30000
        g_timeout_cnt = 0;
        g_blink_on = 1;
        g_state = STATE_NORMAL;
        start_pip();    // Pip báo đã timeout
        update_display();
    }
} else {
    g_blink_on = 1;   // NORMAL: luôn sáng hết
}

► g_blink_cnt và g_timeout_cnt chỉ tăng khi g_state != NORMAL. Khi nhấn phím, process_key() reset cả hai về 0 → gia hạn timeout, bắt đầu lại chu kỳ nháy.

## 4.6 C — KeyScan(): đọc phím với debounce

// Trong while(1) — NGOÀI if(timer_1ms_flag)
uint16_t key = KeyScan();   // KeyScan tự debounce 50ms
if (key != 0) {
    process_key(key);        // Xử lý phím theo g_state
}

KeyScan() được gọi trong MỖI vòng lặp (không phải mỗi 1ms). Hàm tự xử lý debounce 50ms nội bộ: phím phải giữ ổn định 50ms liên tục mới được coi là nhấn hợp lệ. Trả về 0 nếu không có phím.

# PHẦN 5 — main.c: tick_second() — ĐẾM THỜI GIAN

static void tick_second(void)
{
    if (g_state != STATE_NORMAL) return;  // ĐÓNG BĂNG khi đang cài đặt

    g_sec++;
    if (g_sec >= 60) {
        g_sec = 0;
        g_min++;
        update_display();          // Cập nhật hiển thị mỗi khi phút thay đổi

        if (g_min >= 60) {
            g_min = 0;
            g_hour++;
            if (g_hour >= 24) g_hour = 0;  // Wrap: 23:59 → 00:00
        }

        // Kiểm tra báo thức CHỈ khi giây = 0 (tại HH:MM:00)
        if (g_hour == g_alarm_hour && g_min == g_alarm_min) {
            start_alarm_beep();
        }
    }
}

Ba điểm quan trọng:

Đồng hồ bị đóng băng (return sớm) khi đang ở SET_HOUR/SET_MIN/... → người dùng cài giờ không bị đồng hồ nhảy số ở dưới

update_display() chỉ gọi khi phút thay đổi (không phải mỗi giây) → giảm tải không cần thiết

Báo thức kích hoạt khi g_sec VỪA BẰNG 0 (tức là g_min vừa tăng lên giá trị khớp) → không thể miss do race condition

# PHẦN 6 — main.c: process_key() — STATE MACHINE

## 6.1 Phần chung — chạy trước khi xử lý state

static void process_key(uint16_t key)
{
    start_pip();       // Pip 0.3s (bỏ qua nếu đang alarm)
    g_timeout_cnt = 0; // Reset timeout → người dùng còn tương tác
    g_blink_cnt   = 0; // Reset blink cycle → chữ số sáng ngay
    g_blink_on    = 1; // Bảo đảm chữ số sáng tức thì
    switch (g_state) { ... }
    update_display();  // Áp dụng thay đổi vào màn hình
}

► Lý do reset g_blink_cnt và g_blink_on=1: sau khi nhấn phím, người dùng cần thấy ngay giá trị mới (không bị tắt đúng lúc nhấn). Chữ số sẽ nháy tiếp sau 500ms.

## 6.2 Bảng chuyển trạng thái đầy đủ

| Từ State | Phím nhấn | Đến State | Tác dụng phụ |
| --- | --- | --- | --- |
| NORMAL | SW3 (SETUP) | SET_HOUR | (không) |
| NORMAL | SW16 (ALARM) | SET_ALARM_HOUR | (không) |
| NORMAL | SW6/SW10 | NORMAL | bị bỏ qua |
| SET_HOUR | SW3 | SET_MIN | (không) |
| SET_HOUR | SW6 | SET_HOUR | g_hour = (g_hour+1)%24 |
| SET_HOUR | SW10 | SET_HOUR | g_hour = (g_hour==0)?23:g_hour-1 |
| SET_MIN | SW3 | NORMAL | g_sec=0, g_ms_cnt=0 |
| SET_MIN | SW6 | SET_MIN | g_min=(g_min+1)%60, g_sec=0 |
| SET_MIN | SW10 | SET_MIN | g_min=(g_min==0)?59:g_min-1, g_sec=0 |
| SET_ALARM_HOUR | SW16 | SET_ALARM_MIN | (không) |
| SET_ALARM_HOUR | SW6 | SET_ALARM_HOUR | g_alarm_hour=(g_alarm_hour+1)%24 |
| SET_ALARM_HOUR | SW10 | SET_ALARM_HOUR | g_alarm_hour=(g_alarm_hour==0)?23:... |
| SET_ALARM_MIN | SW16 | NORMAL | save_alarm_to_eeprom() |
| SET_ALARM_MIN | SW6 | SET_ALARM_MIN | g_alarm_min=(g_alarm_min+1)%60 |
| SET_ALARM_MIN | SW10 | SET_ALARM_MIN | g_alarm_min=(g_alarm_min==0)?59:... |
| Bất kỳ SET | (30s không nhấn) | NORMAL | start_pip() — timeout |

## 6.3 Tại sao reset g_sec=0 và g_ms_cnt=0 khi xác nhận SET_MIN?

Khi người dùng nhấn SW3 để xác nhận phút (chuyển về NORMAL), đồng hồ bắt đầu đếm từ HH:MM:00. Nếu không reset g_sec: ví dụ đang ở giây 55, 5 giây sau đồng hồ tự động tăng phút thêm 1 lần nữa → sai 1 phút. g_ms_cnt=0 reset bộ đếm ms để giây đầu tiên đủ đúng 1000ms.

# PHẦN 7 — main.c: update_display() — CẬP NHẬT HIỂN THỊ

static void update_display(void)
{
    uint8_t h, m;
    uint8_t show_hh = 1, show_mm = 1;

    // Bước 1: Chọn nguồn dữ liệu
    if (g_state == STATE_SET_ALARM_HOUR || g_state == STATE_SET_ALARM_MIN) {
        h = g_alarm_hour; m = g_alarm_min;  // Hiển thị giờ báo thức
    } else {
        h = g_hour; m = g_min;              // Hiển thị giờ hiện tại
    }

    // Bước 2: Xác định nhóm nháy
    if (!g_blink_on) {
        if (g_state == STATE_SET_HOUR || g_state == STATE_SET_ALARM_HOUR)
            show_hh = 0;   // Tắt HH khi nháy ở chế độ chỉnh giờ
        else if (g_state == STATE_SET_MIN || g_state == STATE_SET_ALARM_MIN)
            show_mm = 0;   // Tắt MM khi nháy ở chế độ chỉnh phút
    }

    // Bước 3: Ghi segment_buff
    segment_buff[0] = show_hh ? SEGMENT_TABLE[h/10]             : 0x00;
    segment_buff[1] = show_hh ? (SEGMENT_TABLE[h%10] | 0x80u)  : 0x00;
    segment_buff[2] = show_mm ? SEGMENT_TABLE[m/10]             : 0x00;
    segment_buff[3] = show_mm ? SEGMENT_TABLE[m%10]             : 0x00;

    // Bước 4: LED D0
    if (g_state == STATE_SET_ALARM_HOUR || g_state == STATE_SET_ALARM_MIN)
        g_blink_on ? LED_ALARM_ON() : LED_ALARM_OFF();  // Nháy cùng chữ số
    else
        LED_ALARM_OFF();   // Tắt hẳn ở tất cả chế độ khác
}

Điểm quan trọng trong segment_buff[1]: OR với 0x80u để bật bit 7 = chân P0.7 = đoạn DP. Đây chính là dấu chấm (.) giữa HH và MM trên LED 7 đoạn, tạo định dạng HH.MM. Khi show_hh=0 (đang nháy tắt), segment_buff[1]=0x00 → DP cũng tắt cùng.

# PHẦN 8 — main.c: QUẢN LÝ BUZZER

## 8.1 buzzer_on() và buzzer_off()

static void buzzer_on(void)
{
    SN_CT16B0->MR9 = BUZZER_PERIOD - 1;         // = 19999: chu kỳ PWM
    SN_CT16B0->MR0 = (BUZZER_PERIOD - 1) >> 1;  // = 9999: duty 50%
    SN_CT16B0->TMRCTRL = 0;  // Dừng timer, reset bộ đếm
    SN_CT16B0->TMRCTRL = 1;  // Khởi động lại
}

static void buzzer_off(void)
{
    SN_CT16B0->MR0 = 0;  // Duty 0% → chân P3.0 luôn LOW → im lặng
}

Tần số buzzer = HCLK / BUZZER_PERIOD = 12,000,000 / 20,000 = 600 Hz. MR9 là giá trị reload (chu kỳ đếm). MR0 là điểm đổi trạng thái PWM. Khi TC=0 → chân lên HIGH; khi TC=MR0 → chân xuống LOW; khi TC=MR9 → reset TC. Duty = MR0/MR9 = 50%. Tắt bằng cách đặt MR0=0 → chân luôn LOW.

## 8.2 update_buzzer() — logic pip và alarm mỗi 1ms

static void update_buzzer(void)
{
    if (g_alarm_active) {
        // === Chế độ ALARM: pip-pip 5 giây ===
        if (g_alarm_remain_ms > 0) {
            g_alarm_remain_ms--;   // Đếm ngược từ 5000
            g_alarm_phase_ms--;    // Đếm ngược pha hiện tại từ 500
            if (g_alarm_phase_ms == 0) {
                g_alarm_phase_ms = ALARM_HALF_MS;    // Nạp lại 500ms
                g_alarm_phase_on = !g_alarm_phase_on; // Toggle pha
                g_alarm_phase_on ? buzzer_on() : buzzer_off();
            }
        } else {
            g_alarm_active = 0;
            buzzer_off();  // Kết thúc sau 5 giây
        }
    } else if (g_pip_ms > 0) {
        // === Chế độ PIP: đếm ngược 300ms ===
        g_pip_ms--;
        if (g_pip_ms == 0) buzzer_off();
    }
}

► Alarm có ưu tiên cao hơn pip: khi g_alarm_active=1, pip bị bỏ qua hoàn toàn. start_pip() kiểm tra if(!g_alarm_active) trước khi bật.

| Trạng thái | g_alarm_active | g_pip_ms | Buzzer |
| --- | --- | --- | --- |
| Im lặng | 0 | 0 | OFF |
| Pip ngắn (0.3s) | 0 | 300→0 | ON trong 300ms rồi OFF |
| Alarm (5s pip-pip) | 1 | 0 | ON 500ms → OFF 500ms → ... x5 |

# PHẦN 9 — main.c: EEPROM READ/WRITE

static void load_alarm_from_eeprom(void)
{
    eeprom_read(EEPROM_READ_ADDR, EEPROM_AL_HOUR, &g_alarm_hour, 1);
    eeprom_read(EEPROM_READ_ADDR, EEPROM_AL_MIN,  &g_alarm_min,  1);

    // EEPROM chưa ghi → trả về 0xFF (giá trị mặc định flash)
    if (g_alarm_hour >= 24) g_alarm_hour = 0;
    if (g_alarm_min  >= 60) g_alarm_min  = 0;
}

static void save_alarm_to_eeprom(void)
{
    eeprom_write(EEPROM_WRITE_ADDR, EEPROM_AL_HOUR, &g_alarm_hour, 1);
    eeprom_write(EEPROM_WRITE_ADDR, EEPROM_AL_MIN,  &g_alarm_min,  1);
}

EEPROM_READ_ADDR = 0xA1: byte địa chỉ I2C với bit R/W=1. EEPROM_WRITE_ADDR = 0xA0: byte địa chỉ I2C với bit R/W=0. Lệnh đọc 1 byte từ ô 0x00: Start → 0xA0 → 0x00 → RepeatedStart → 0xA1 → data → NACK → Stop. Kiểm tra 0xFF: AT24C02 mới xuất xưởng, tất cả ô nhớ = 0xFF → giờ báo thức 0xFF:0xFF = 255:255 → không hợp lệ → đặt về 00:00.

# PHẦN 10 — CT16B1.c: TIMER 1ms

void CT16B1_Init(void)
{
    __CT16B1_ENABLE;                  // Bật clock APB cho CT16B1

    SN_CT16B1->MR9 = 12*1000 - 1;   // MR9 = 11999
    // Tính: HCLK=12MHz, không có prescaler → 1 tick = 1/12MHz = 83.3ns
    // 12000 ticks × 83.3ns = 1,000,000 ns = 1ms

    SN_CT16B1->MCTRL = (1<<30)|(1<<29); // bit30: reset TC khi match MR9
    //                                   // bit29: bật IRQ khi match MR9

    SN_CT16B1->TMRCTRL = (1<<1);     // Reset Timer Counter về 0
    while(SN_CT16B1->TMRCTRL & (1<<1)); // Chờ reset xong
    SN_CT16B1->TMRCTRL = 1;          // Start timer

    NVIC_EnableIRQ(CT16B1_IRQn);     // Bật ngắt CT16B1 trong NVIC
}

void CT16B1_IRQHandler(void)
{
    uint16_t ris = SN_CT16B1->RIS;   // Đọc cờ ngắt
    if (ris & (1<<5))                 // bit5 = MR9 interrupt flag
        timer_1ms_flag = 1;           // Báo cho main loop
    SN_CT16B1->IC = ris;              // PHẢI xóa cờ, không thì ISR bị gọi liên tục
}

| Thanh ghi | Giá trị | Ý nghĩa |
| --- | --- | --- |
| MR9 | 11999 | Match value: TC sẽ reset khi đạt 11999 |
| MCTRL bit30 | 1 | Reset TC về 0 khi TC==MR9 (chế độ auto-reload) |
| MCTRL bit29 | 1 | Sinh ngắt khi TC==MR9 |
| TMRCTRL bit0 | 1 | Bật timer chạy |
| RIS bit5 | set bởi HW | Cờ match MR9 đang pending |
| IC | ghi = ris | Clear cờ (ghi 1 vào bit để xóa) |

# PHẦN 11 — CT16B0.c: BUZZER PWM

void CT16B0_Init(void)
{
    __CT16B0_ENABLE;                  // Bật clock APB cho CT16B0
    SN_CT16B0->MR9  = 12*1000 - 1;  // Giá trị khởi tạo (sẽ bị ghi đè bởi buzzer_on)
    SN_CT16B0->MR0  = 0;             // Duty = 0% → tắt
    SN_CT16B0->MCTRL = (1<<30);      // Reset TC khi match MR9
    SN_CT16B0->PWMCTRL = (1<<0)      // Bật PWM cho MR0
                        |(1<<4)      // PWM mode 2 (active HIGH)
                        |(1<<20);    // Cho phép output ra chân vật lý
    SN_CT16B0->TMRCTRL = (1<<1);    // Reset TC
    while(SN_CT16B0->TMRCTRL & (1<<1));
    SN_CT16B0->TMRCTRL = 1;         // Start timer
}

// Sau init: gán chân PWM0 ra P3.0 qua PFPA
SN_PFPA->CT16B0_b.PWM0 = 1;   // PWM0 → P3.0 (option 1)

► CT16B0_Init() đặt MR9=11999 nhưng buzzer_on() sẽ ghi đè MR9=19999 (600Hz). Init chỉ cần PWMCTRL và TMRCTRL chạy đúng. bit20 (IO output enable) phải được set mới có tín hiệu ra chân.

# PHẦN 12 — GPIO.c: CẤU HÌNH CHÂN

void GPIO_Init(void)
{
    // --- Phím: INPUT ---
    SN_GPIO1->MODE = 0xf << 4;   // P1.4~P1.7: input (KEY ROW) — MODE=00
    SN_GPIO2->MODE = 0xf << 4;   // P2.4~P2.7: input (KEY COL) — MODE=00

    // --- LED 7 đoạn SEGMENT: OUTPUT ---
    SN_GPIO0->MODE = 0xff;       // P0.0~P0.7: output push-pull — MODE=01
    SN_GPIO0->BCLR = 0xff;       // Tắt tất cả segment ban đầu

    // --- LED 7 đoạn COM: OUTPUT ---
    SN_GPIO1->MODE |= (0x0f << 9);  // P1.9~P1.12: output — COM0~COM3
    SN_GPIO1->BCLR  = (0x0f << 9);  // Tắt tất cả COM ban đầu

    // --- LED D0 (báo thức): OUTPUT ---
    SN_GPIO3->MODE_b.MODE8 = 1;  // P3.8: output
    SET_LED0_OFF;                 // = SN_GPIO3->BSET=(1<<8) — tắt (active-LOW)

    // --- LED D1 (dự phòng): OUTPUT ---
    SN_GPIO3->MODE_b.MODE9 = 1;
    SET_LED1_OFF;
}

| Chân GPIO | Chức năng | Hướng | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| P0.0–P0.7 | SEG a–g, DP | Output | Dữ liệu 7 đoạn (bit0=a, bit7=DP) |
| P1.9–P1.12 | COM0–COM3 | Output | Chọn chữ số đang sáng |
| P1.4–P1.7 | KEY ROW 1–4 | Input | Hàng ma trận phím, pull-up nội |
| P2.4–P2.7 | KEY COL 1–4 | Input | Cột ma trận phím, pull-up nội |
| P3.0 | CT16B0 PWM0 | Output (PFPA) | Buzzer passive ~600Hz |
| P3.8 | LED D0 (alarm) | Output | Active-LOW: BCLR=sáng, BSET=tắt |
| P0.10 | I2C0 SCL | Output (PFPA) | Clock I2C, open-drain |
| P0.11 | I2C0 SDA | I/O (PFPA) | Data I2C, open-drain |

# PHẦN 13 — Segment.c: BẢNG MÃ VÀ QUÉT LED

## 13.1 SEGMENT_TABLE[]

// Định nghĩa đoạn:
#define SEG_A 0x01  // bit0 → P0.0
#define SEG_B 0x02  // bit1 → P0.1
#define SEG_C 0x04  // bit2 → P0.2
#define SEG_D 0x08  // bit3 → P0.3
#define SEG_E 0x10  // bit4 → P0.4
#define SEG_F 0x20  // bit5 → P0.5
#define SEG_G 0x40  // bit6 → P0.6
#define SEG_H 0x80  // bit7 → P0.7 (DP - Decimal Point)

const uint8_t SEGMENT_TABLE[] = {
    (SEG_A|SEG_B|SEG_C|SEG_D|SEG_E|SEG_F),          // 0 = 0x3F = 0b00111111
    (SEG_B|SEG_C),                                   // 1 = 0x06 = 0b00000110
    (SEG_A|SEG_B|SEG_D|SEG_E|SEG_G),                // 2 = 0x5B
    (SEG_A|SEG_B|SEG_C|SEG_D|SEG_G),                // 3 = 0x4F
    (SEG_B|SEG_C|SEG_F|SEG_G),                      // 4 = 0x66
    (SEG_A|SEG_C|SEG_D|SEG_F|SEG_G),                // 5 = 0x6D
    (SEG_A|SEG_C|SEG_D|SEG_E|SEG_F|SEG_G),          // 6 = 0x7D
    (SEG_A|SEG_B|SEG_C),                             // 7 = 0x07
    (SEG_A|SEG_B|SEG_C|SEG_D|SEG_E|SEG_F|SEG_G),   // 8 = 0x7F
    (SEG_A|SEG_B|SEG_C|SEG_D|SEG_F|SEG_G),          // 9 = 0x6F
};

► Cách đọc: số 2 cần đoạn a(trên), b(phải trên), d(dưới), e(trái dưới), g(giữa). Tương ứng: SEG_A|SEG_B|SEG_D|SEG_E|SEG_G = 0x01|0x02|0x08|0x10|0x40 = 0x5B. Ghi SN_GPIO0->BSET=0x5B: bật P0.0, P0.1, P0.3, P0.4, P0.6 → chữ số 2 sáng.

## 13.2 Digital_Scan() — logic quét

void Digital_Scan(void)
{
    // Bước 1: Tắt tất cả để tránh ghosting
    SN_GPIO0->BCLR = 0xff;       // Tắt segment
    SN_GPIO1->BCLR = 0xf << 9;  // Tắt COM

    // Bước 2: Chuyển sang chữ số tiếp theo (0→1→2→3→0)
    com_scan = (++com_scan >= 4) ? 0 : com_scan;

    // Bước 3: Bật COM tương ứng
    SN_GPIO1->BSET = (1 << (9 + com_scan));  // COM0=P1.9, COM1=P1.10...

    // Bước 4: Xuất mã 7 đoạn từ buffer
    SN_GPIO0->BSET = segment_buff[com_scan];
}

► Thứ tự PHẢI là: tắt SEG → tắt COM → đổi COM → bật COM → bật SEG. Nếu đổi thứ tự: bật COM trước khi tắt SEG → LED com_scan cũ nhận data của com_scan mới → ghosting.

# PHẦN 14 — EEPROM.c: GIAO TIẾP I2C

## 14.1 eeprom_write() — ghi 1 byte

// Giao thức: [START][0xA0 W][ACK][reg addr][ACK][data][ACK][STOP]
void eeprom_write(uint8_t addr, uint8_t reg, uint8_t *dat, uint16_t length)
{
    I2C0_Start();
    if(I2C_write_byte(addr)==I2C_NACK_FALG){ I2C0_Stop(); return; }  // Gửi 0xA0
    if(I2C_write_byte(reg)==I2C_NACK_FALG) { I2C0_Stop(); return; }  // Gửi địa chỉ ô
    while(length--) {
        if(I2C_write_byte(*dat++)==I2C_NACK_FALG){ I2C0_Stop(); return; }
    }
    I2C0_Stop();
}

## 14.2 eeprom_read() — đọc 1 byte (Repeated START)

// Giao thức: [START][0xA0 W][ACK][reg][ACK][rSTART][0xA1 R][ACK][data][NACK][STOP]
void eeprom_read(uint8_t addr, uint8_t reg, uint8_t *dat, uint16_t length)
{
    I2C0_Start();
    I2C_write_byte(addr & 0xFE);  // 0xA0: Write mode — set địa chỉ ô nhớ
    I2C_write_byte(reg);          // Ô nhớ cần đọc (0x00 hoặc 0x01)
    I2C0_Start();                 // Repeated START — không có STOP ở giữa
    I2C_write_byte(addr);         // 0xA1: Read mode
    while(length > 1)
        *dat++ = I2C_read_byte(I2C_ACK_FALG);   // ACK mỗi byte trừ byte cuối
    *dat++ = I2C_read_byte(I2C_NACK_FALG);      // NACK byte cuối → báo kết thúc
    I2C0_Stop();
}

Tại sao phải Repeated START? EEPROM AT24C02 cần "Random Read": (1) Ghi địa chỉ ô cần đọc (dùng write frame). (2) Repeated START để không nhả bus. (3) Gửi địa chỉ thiết bị với R/W=1. (4) Nhận data. Nếu dùng STOP sau bước 1, EEPROM quên địa chỉ ô, đọc lại từ đầu (Sequential Read từ địa chỉ 0 hoặc địa chỉ sau cùng).

# PHẦN 15 — SysTick_1ms.c: TIMER MÔ PHỎNG

#define SYSTICK_HCLK_HZ  12000000UL
#define SYSTICK_FREQ_HZ      1000UL
#define SYSTICK_RELOAD   ((SYSTICK_HCLK_HZ/SYSTICK_FREQ_HZ)-1UL)  // = 11999

volatile uint8_t timer_1ms_flag = 0;  // volatile: ghi từ ISR, đọc từ main()

void SysTick_Handler(void)
{
    timer_1ms_flag = 1;  // Không làm gì thêm — nhẹ nhàng nhất có thể
}

void SysTick_1ms_Init(void)
{
    SysTick->CTRL = 0;               // Tắt trước khi cấu hình
    SysTick->LOAD = SYSTICK_RELOAD;  // = 11999
    SysTick->VAL  = 0;               // Reset bộ đếm hiện tại về 0
    SysTick->CTRL = 0x07;            // ENABLE=1, TICKINT=1, CLKSOURCE=1(HCLK)
}

SysTick là bộ đếm 24-bit ĐẾM NGƯỢC từ LOAD về 0. Mỗi khi về 0: tự nạp lại LOAD, set COUNTFLAG, gọi SysTick_Handler(). CTRL bit2=1: dùng HCLK (không chia đôi). CTRL bit1=1: gọi ISR khi về 0. CTRL bit0=1: bật SysTick. Dùng trong bản simulator vì Keil mô phỏng SysTick (ARM core chuẩn), trong khi CT16B1 (ngoại vi SN32F407) không được mô phỏng.

# PHẦN 16 — LUỒNG DỮ LIỆU ĐẦY ĐỦ: TỪ PHÍM → LED

Ví dụ: người dùng nhấn SW3 khi đang NORMAL → đồng hồ vào SET_HOUR, chữ số giờ bắt đầu nháy.

| Bước | Xảy ra ở đâu | Chi tiết |
| --- | --- | --- |
| 1 | Phần cứng | SW3 (P2.4/col) được nhấn → nối đất chân ROW tương ứng |
| 2 | KeyScan.c | Digital_Scan() phát hiện ROW×COL → debounce 50ms → trả KEY_3=0x0014 |
| 3 | main() while(1) | key=KeyScan()=0x0014 ≠ 0 → gọi process_key(0x0014) |
| 4 | process_key() | start_pip(): g_pip_ms=300, buzzer_on() |
| 5 | process_key() | g_timeout_cnt=0, g_blink_cnt=0, g_blink_on=1 |
| 6 | process_key() switch | case STATE_NORMAL: key==KEY_SETUP → g_state=STATE_SET_HOUR(=1) |
| 7 | process_key() | update_display(): show_hh=1 show_mm=1, ghi segment_buff[] |
| 8 | CT16B1 ISR (sau 1ms) | timer_1ms_flag=1 |
| 9 | main() 1ms block | Digital_Scan(): tắt SEG → đổi COM → bật COM → bật segment_buff[com_scan] |
| 10 | main() 1ms block | g_blink_cnt++ (=1) |
| 11 | (500ms sau) | g_blink_cnt=500 → g_blink_on=0 → update_display(): show_hh=0 → segment_buff[0]=0, [1]=0 |
| 12 | Digital_Scan() | P0.0-P0.7 = 0x00 → tất cả segment COM0,COM1 tắt → chữ số giờ tắt |
| 13 | (500ms sau nữa) | g_blink_on=1 → segment_buff khôi phục → chữ số giờ sáng lại |

Vòng lặp cứ thế cho đến khi: nhấn phím tiếp (reset g_blink_cnt) hoặc timeout 30s (g_state về NORMAL).