# Bài tập với Board SN8F5708_EVK/ SN32F407_EVK

Lập trình xây dựng thiết bị đồng hồ số dựa trên board SN8F5708_EVK hoặc SN32F407_EVK

- 4 LED 7SEG sẽ thể hiện giờ và phút ở chế độ thường theo định dạng: HH.MM Ngay sau khi cấp nguồn, mạch hoạt động ở chế độ thường, giờ và phút được reset về giá trị 0: LED 7SEG sẽ hiện thị 00.00

Bộ đếm sẽ đếm, sau mỗi phút sẽ hiện thị phút + 1, đến phút thứ 60 sẽ reset phút về 0 và tăng giờ lên 1.

Giờ sẽ được hiện thị từ 00 đến 23

# NÚT SETUP (SW3):

Khi đang ở chế độ thường, ấn SW3 để vào chế độ thay đổi giờ: LED 7SEG HH sẽ nhấp nháy với chu kỳ 1s (0.5s ON – 0.5s OFF).

Khi đang ở chế độ thay đổi giờ, ấn SW3 để vào chế độ thay đổi phút: LED 7SEG MM sẽ nhấp nháy với chu kỳ 1s (0.5s ON – 0.5s OFF).

Khi đang ở chế độ thay đổi phút, ấn SW3 để vào chế độ thường.

# NÚT HẸN GIỜ (SW16):

Khi đang ở chế độ thường, ấn SW16 để vào chế độ thay đổi giờ hẹn: LED 7SEG HH sẽ nhấp nháy với chu kỳ 1s (0.5s ON – 0.5s OFF).

Khi đang ở chế độ thay đổi giờ hẹn, ấn SW16 để vào chế độ thay đổi phút hẹn: LED 7SEG MM sẽ nhấp nháy với chu kỳ 1s (0.5s ON – 0.5s OFF).

Khi đang ở chế độ thay đổi phút hẹn, ấn SW16 để ghi giờ phút hẹn vào EEPROM và thoát ra chế độ thường.

# NÚT + (SW6):

Khi đang ở chế độ thay đổi giờ hoặc chế độ thay đổi giờ hẹn, ấn SW6 để tăng giờ lên 1 đơn vị, khi giờ tăng đến 24 sẽ reset giờ về 0

Khi đang ở chế độ thay đổi phút hoặc chế độ thay đổi phút hẹn, ấn SW6 để tăng phút lên 1 đơn vị, khi phút tăng đến 60 sẽ reset phút về 0

# NÚT – (SW10):

Khi đang ở chế độ thay đổi giờ hoặc chế độ thay đổi giờ hẹn, ấn SW10 để giảm giờ xuống 1 đơn vị, khi giờ = 0 mà giảm 1 đơn vị sẽ đặt giờ = 23.

Khi đang ở chế độ thay đổi phút hoặc chế độ thay đổi phút hẹn, ấn SW10 để giảm phút xuống 1 đơn vị, khi phút = 0 mà giảm 1 đơn vị sẽ đặt phút = 59.

## Còi (BUZZER):

Mỗi khi ấn các nút SW3, SW6, SW10, SW16 thì còi sẽ kêu pip trong 0.3s

Khi đồng hồ chạy đến giờ hẹn, còi sẽ kêu pip-pip liên tục trong 5s với chu kỳ (0.5s ON – 0.5s OFF)

Khi hết thời gian timeout thoát khỏi chế độ thay đổi giờ/phút hoặc thoát khỏi chế độ thay đổi giờ/phút hẹn để về chế độ thường thì còi sẽ kêu pip trong 0.3s

## LED (D4 với board SN8F5708_EVK / D6 với board SN32F407_EVK)

Ở chế độ thay đổi giờ hẹn hoặc chế độ thay đổi phút hẹn thì LED sẽ nhấp nháy với chu kỳ 1s (0.5s – 0.5s OFF). Ngoài ra LED sẽ ở trạng thái OFF.

# EEPROM:

Lưu giờ hẹn và phút hẹn, giây hẹn mặc định = 0.

## Timeout khi không có sự kiện bấm nút

Ở chế độ thay đổi giờ/phút hoặc chế độ thay đổi giờ hẹn/phút hẹn, trong vòng 30s không có sự kiện ấn nút thì sẽ thoát ra chế độ thường.